Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

«Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств»

Выполнил

студент гр. 4931102/20101                                                        Суханов С. С.

Преподаватель                                                                           Куликов Н. В.

«___» __________ 202__ г.

Санкт-Петербург

2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	2

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	4

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЖДОГО БЛОКА В СРЕДЕ MICRO-CAP	8

Напряжения на входе и выходе каждого блока	8

- Сетевой выпрямитель и сглаживающий фильтр	9

- Инвертор	9

- Трансформатор	9

- Выходные выпрямитель и сглаживающий фильтр	10

- Линейный стабилизатор	11

Проверка соответствия техническому заданию выходного напряжения	12

Сигналы управления ключами инвертора	15

Расчет КПД	16

- Сетевой выпрямитель и сглаживающий фильтр	16

- Инвертор	16

- Трансформатор	16

- Выходные выпрямитель и сглаживающий фильтр	17

- Линейный стабилизатор	17

- Полная схема	17

Вариант работы

Таблица 1 Вариант работы

| Номер варианта | Входное напряжение, В (AC) | Выходное напряжение, В (DC) | Максимальный выходной ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 21,28 | 17 | 1.7 |

Техническое задание

Разработать и смоделировать источник вторичного электропитания (ИВЭП) c бестрансформаторным входом.

Блок питания должен работать от заданного входного напряжения ±20%.

Входное напряжение:

Напряжение переменного тока (AС). Указано действующее значение напряжения. Частота 50 Гц.

Значение выходного напряжения указывается в задании.

Выходное напряжения должно меняться не более 4% от номинального во всем диапазоне значений выходного тока и входного напряжения.

Коэффициент пульсаций выходного напряжения должен быть не более 0.03

Вход и выход ИВЭП должны быть гальванически развязаны.

Структурная схема блока питания может содержать:

- инвертор

- импульсный трансформатор

- выпрямители

- сглаживающие фильтры

- схему стабилизации

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

рис. 1 Функциональная схема

В соответствии с требованиями технического задания для реализации гальванической развязки и корректировки амплитуды напряжения был применен трансформатор. Чтобы обеспечить его эффективную работу, исходное низкочастотное синусоидальное напряжение предварительно преобразуется в высокочастотное импульсное с помощью инвертора, для функционирования которого требуется подача постоянного напряжения.

Преобразование входного синусоидального напряжения в постоянное осуществляется выпрямителем. Учитывая ограничение на максимальный коэффициент пульсаций, указанное в ТЗ, в схему выпрямителя интегрирован сглаживающий фильтр, снижающий нежелательные колебания напряжения. После трансформации переменное напряжение требуемой амплитуды снова выпрямляется аналогичным узлом с фильтром для минимизации пульсаций.

Для выполнения условий ТЗ — поддержания отклонения выходного напряжения в пределах 4% от номинала при любом токе нагрузки и устойчивой работы при колебаниях входного напряжения ±20% — в конструкцию включены два параллельно подключенных линейных стабилизатора. Данное решение гарантирует стабильность параметров на выходе системы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Рис. 2 Полная электрическая схема

Источник питания Sine Sourse синусоидального напряжения, амплитуда в 2  больше, чем заданное действительное напряжение.

21,28*2=30 (В)

В качестве выпрямителя выбрана мостовая схема Греца, так как она обеспечивает небольшой коэффициент пульсаций, кроме того благодаря тому, что частота возрастает в 2 раза, пульсации легче сгладить. Выбраны диоды GENERIC из библиотеки Microcap. Для этой схемы не нужен сложный сглаживающий фильтр, поэтому в качестве последнего можно поставить конденсатор, емкостью порядка десятков мФ.

Выпрямитель и сглаживающий фильтр представлены на рис. 3

Рис. 3 Выпрямитель и сглаживающий фильтр

В качестве инвертора была выбрана полумостовая схема на силовых транзисторах, так как она оптимальна для относительно маломощных (до 500 Вт) источников питания с высоковольтным входом и низковольтным выходом, благодаря своей простоте и надежности. Были выбраны транзисторы N-канальные полевые транзисторы IRF630, так как они подходят для работы с большими напряжениями (предельно допустимое напряжение сток-исток 200 В).

Управляющие импульсы подаются с частотой 10 кГц.

Конденсаторы C2 и C3 предназначены для предотвращения насыщения трансформатора, который следует далее по схеме.

Рис. 4 Схема инвертора

Был выбран трансформатор из библиотеки MicroCap, у которого параметрами являются индуктивности первичной и вторичной катушек, а также коэффициент их магнитосвязи.

Рис. 5 Схема трансформатора

Выходной блок выпрямителя и сглаживающего фильтра такой же, как и входной, за исключением емкости конденсатора, который на этот раз должен сильнее подавлять пульсации выпрямленного напряжения, чтобы результат соответствовал ТЗ, поэтому его номинал был выбран равным 500 мФ.

Рис. 6 Схема выходного блока выпрямителя и фильтра

Наконец для стабилизации выходного напряжения были использованы 2 простейшие микросхемы модели LM117, которые выполняют роль линейного стабилизатора, а также пара резисторов, которые являются делителями напряжения, задающие выходное напряжение. Были подобраны параметры, обеспечивающие стабилизацию выходного напряжения согласно ТЗ.

Рис. 7 Схема линейного стабилизатора напряжения

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЖДОГО БЛОКА В СРЕДЕ MICROCAP

Напряжения на входе и выходе каждого блока

1) Сетевой выпрямитель и сглаживающий фильтр

Напряжения на входе (снизу) и выходе(сверху) выпрямителя и фильтра во временной области:

Рис. 8 Напряжения на входе и выходе выпрямителя и фильтра во временной области

Напряжения на входе и выходе выпрямителя и фильтра во временной области в частотной области:

Рис. 9 Напряжения на выходе сетевого выпрямителя и фильтра в частотной области

Напряжения на входе сетевого выпрямителя и фильтра в частотной области:

Рис. 10 Напряжения на входе сетевого выпрямителя и фильтра в частотной области

Из полученных зависимостей видно, что после этого блока напряжение выпрямлено и имеет небольшие пульсации с частотой 100 Гц, так как выпрямитель удваивает частоту переменного напряжения.

2) Инвертор

Напряжение на входе инвертора соответствует напряжению на выходе сглаживающего фильтра.

Напряжение на выходе инвертора:

Рис. 11 Напряжение на выходе инвертора

На выходе инвертора получили практически прямоугольные импульсы с частотой 10 кГц.

Напряжение на выходе инвертора в частотной области:

Рис. 12 Напряжение на выходе инвертора в частотной области

Присутствует основная гармоника на частоте 10 кГц.

3) Трансформатор

Напряжение на входе трансформатора соответствует напряжению на выходе инвертора, но можно сравнить форму импульсов на входе (сверху) и выходе (снизу) трансформатора.

Рис. 13 Напряжение на входе и выходе трансформатора

Рис. 14 Напряжение на выходе трансформатора в частотной области

Видно, изменилась амплитуда напряжения, согласно заданному коэффициенту трансформации.

4) Выходные выпрямитель и сглаживающий фильтр

Напряжение на входе этого блока соответствует напряжению на выходе трансформатора.

рис. 15 Напряжение на выходе выпрямителя и сглаживающего фильтра

Напряжение на выходе выпрямителя в частотной области:

рис. 16 Напряжение на выходе выпрямителя и сглаживающего фильтра

5) Линейный стабилизатор

Напряжение на входе линейного стабилизатора соответствует напряжению на выходе сглаживающего фильтра.

Напряжение на выходе стабилизатора является напряжением на нагрузке.

рис. 17 Напряжение на выходе линейного стабилизатора

рис. 18 Напряжение на выходе линейного стабилизатора в частотной области

Расчет коэффициента пульсаций:

kп=Um1Um0= 1,482*0,00115,917=9,3∙10-5

Это соответствует техническому заданию

Проверка соответствия техническому заданию выходного напряжения

Для того, чтобы проверить соответствует ли выходное напряжение заданному в ТЗ диапазону при изменении входного напряжения на 20% поставим нагрузку равную 10 Ом (по закону Ома из ТЗ) и рассмотрим крайние случаи изменения входного напряжения.

- Uвх = 30 – 20% = 24 (В)

Рис. 19 Напряжение на выходе при минимальном допустимом входном напряжении

Uвых = 16,922 В, что в ходит в необходимый диапазон.

- Uвх = 30 + 20% = 36 (В)

Рис. 20 Напряжение на выходе при максимальном допустимом входном напряжении

Uвых = 16,991 В, что в ходит в необходимый диапазон

Чтобы проверить соответствие выходного напряжения диапазону, заданному в ТЗ во всем диапазоне выходных токов необходимо зафиксировать входное напряжение на номинальном и менять сопротивление нагрузки. Минимально сопротивление нагрузки 10 Ом, максимальный ток 1,7 А. Минимальный ток соответствует большому напряжению, например 10 ГОм.

- Rн = 10 Ом

Рис. 21 Напряжение на выходе при максимальном допустимом входном токе

Uвых = 16,962 В

- Rн = 10 ГОм

Рис. 22 Напряжение на выходе при максимальном допустимом входном токе

Uвых = 17,041 В

Полученные напряжения попадают в допустимый диапазон, значит ТЗ выполнено.

Токи на входе и выходе каждого блока

1) Сетевой выпрямитель и сглаживающий фильтр

Верхний график – ток на выходе, нижний – ток на входе.

рис. 23 Токи на входе и выходе выпрямителя и фильтра

2) Инвертор

Ток на входе инвертора соответствует току на выходе предыдущего блока.

рис. 24 Ток на выходе инвертора

3) Трансформатор

Ток на входе трансформатора соответствует току на выходе инвертора.

Рис. 25 Ток на выходе трансформатора

4) Выходные выпрямитель и сглаживающий фильтр

Ток на входе этого блока соответствует току на выходе трансформатора.

Рис. 26 Ток на выходе блока выходного выпрямителя и фильтра

5) Линейный стабилизатор

Ток на входе линейного стабилизатора соответствует току на выходе сглаживающего фильтра. Ток на выходе стабилизатора является током нагрузки.

Рис. 27 Ток на выходе линейного стабилизатора

Максимальный выходной ток равен 1,696 А, что соответствует ТЗ.

Сигналы управления ключами инвертора

Частота переключения инвертора равна 10 кГц.

Сигналы управления ключами инвертора:

Рис. 28 Сигналы управления ключами инвертора

Расчет КПД

1) Сетевой выпрямитель и сглаживающий фильтр

Рис. 29 Мощности на входе и выходе первого блока

η= 73,737 Вт 147,565 Вт∙100 %= 50%  ; Рассеивается 73,8 Вт мощности.

2) Инвертор

Рис. 30 Мощности на входе и выходе инвертора

η=58,624 Вт 73,95 Вт∙100 %= 79%    ; Рассеивается 15,33 Вт мощности.

3) Трансформатор

Рис. 31 Мощности на входе и выходе трансформатора

η=58,967 Вт 59,139 Вт∙100 %= 99,7%      ; Рассеивается 0,172 Вт мощности.

4)  Выходные выпрямитель и сглаживающий фильтр

Рис. 32 Мощности на входе и выходе выпрямителя и фильтра

η=50,66 Вт 58,407 Вт∙100 %= 87%      ; Рассеивается 7,7 Вт мощности.

5) Линейный стабилизатор

Рис. 33 Мощности на входе и выходе стабилизатора

η=27,142 Вт 50,46 Вт∙100 %= 54%      ; Рассеивается 23,3 Вт мощности.

6) Полная схема

Рис. 33 Мощность на входе и выходе полной схемы

η=27,166 Вт 148,428 Вт∙100 %= 18%      ; Рассеивается 121,3 Вт мощности.